Лабораторная работа № 1 по дисциплине ЭКБ РЭС.

Общие принципы макетирования и свойства проводниковой резистивной цепи.

Введение. Общие принципы макетирования и моделирования.

1. Общие характеристики комплекта NI ELVIS II SERIES

Комплект оборудования Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVIS II Series) фирмы National Instruments Corporation обладает функциональными возможностями лабораторного рабочего места с широким набором приборов общего назначения. Комплект ELVIS II Series  комбинирует как аппаратные средства, так и программное обеспечение к ним в один полный лабораторный набор. NI ELVIS II Series включает в себя:

- автоматизированную лабораторную станцию NI ELVIS II+, взаимодействующую с компьютером по каналу USB и содержащую аппаратные средства измерения, контроля, формирования сигналов, ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов;

- монтажную (макетную) плату, предназначенную для монтажа схемы исследуемого устройства, которую устанавливают в специальный разъём лабораторной станции;

- программируемые виртуальные приборы, базирующиеся на основе

LabVIEW  и	поддерживающие  аппаратные  приборы  и  инструменты  NI ELVIS II+.

NI ELVISmx 4.1 - программное обеспечение, которое поддерживает аппаратные средства NI ELVIS II и обеспечивает следующие программируемые приборные панели LabVIEW (soft front panels - SFPs):

- генератор  сигналов  произвольный  формы,  Arbitrary  Waveform  Generator (ARB);

- анализатор частотных характеристик, Bode Analyzer;

- анализатор цифровых сигналов, Digital Reader;

- генератор цифровых сигналов, Digital Writer;

- цифровой мультиметр, Digital Multimeter (DMM);

- анализатор динамических сигналов, Dynamic Signal Analyzer (DSA);

- функциональный генератор, Function Generator (FGEN);

- анализатор импеданса, Impedance Analyzer;

- осциллограф, Oscilloscope (Scope);

- двухпроводный анализатор ВАХ, Two-Wire Current Voltage Analyzer;

- трехпроводный анализатор ВАХ, Three-Wire Current Voltage Analyzer;

- регулируемые источники напряжения, Variable Power Supplies.

Макетная плата представляет собой две матрицы контактов вида:

| A | B | C | D | E |  | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |  | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 |
| A2 | B2 | C2 | D2 | E2 |  | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 |
| A3 | B3 | C3 | D3 | E3 |  | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 |
| A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |  | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| A5 | B5 | C5 | D5 | E5 |  | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 |
| A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |  | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| A7 | B7 | C7 | D7 | E7 |  | F7 | G7 | H7 | I7 | J7 |
| A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |  | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| A9 | B9 | C9 | D9 | E9 |  | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 |
| A10 | B10 | C10 | D10 | E10 |  | F10 | G10 | H10 | I10 | J10 |
| … | … | … | … | … |  | … | … | … | … | … |
| An | Bn | Cn | Dn | En |  | Fn | Gn | Hn | In | Jn |

Контакты строк An … En и Fn … Jn представляют собой две последовательные разъединенные линии передачи. Они предназначены для моделирования последовательных и параллельных каскадов электрических цепей. Соединения линий передач производится при помощи металлических перемычек.

Эксперимент 1. Общие принципы макетирования и основные модули измерительной линии.

Оборудование:

- Лабораторный комплекс NI ELVIS II;

- Модуль мультиметра с программным интерфейсом на основе LabVIEW;

- Модуль осциллографа с программным интерфейсом на основе LabVIEW;

- Модуль регулируемого источника питания с программным интерфейсом на основе LabVIEW;

- Модуль функционального генератора с программным интерфейсом на основе LabVIEW;

- Макетная плата;

- Модуль стабилизированного источника питания с уровнями выходных напряжений +15В, -15В, +5В;

- Комплект перемычек и соединительных проводов.

Ход эксперимента:

- Соберите схему, представленную на рисунке 1;

Рисунок 1

- Активируйте интерфейс мультимерта (Digital Multimeter) на рабочем столе персонального компьютера, переведите прибор в режим измерения постоянного напряжения;

- Запишите точную характеристику измеренного напряжения:

U =___________;

- Отключите выходной канал стабилизированного источника питания от проектируемой схемы;

- Повторите пункты 2 – 4 по очереди используя выходные каналы стабилизированного источника питания -15В и +5В;

- Отключите выходной канал стабилизированного источника питания от проектируемой схемы;

- Соберите схему, представленную на рисунке 2;

Рисунок 2

- Активируйте интерфейс регулируемого источника питания (Variable Power Supplies);

- Подайте на проектируемую схему +10В с регулируемого источника питания (Variable Power Supplies);

- Запишите точную характеристику измеренного напряжения:

U =_______ ;

- Отключите регулируемый источник питания (Variable Power Supplies);

- Повторите пункты 9 – 11 с подключением выхода регулируемого  источника питания (SUPPLY-) и уровнем выходного напряжения – 10В;

- Разберите схему;

- Соберите схему, представленную на рисунке 3;

- Активируйте интерфейс цифрового мультиметра (Digital Multimeter). Переведите прибор в режим измерения сопротивления R (Ом).

Рисунок 3

- Снимите и запишите характеристики сопротивления R на каждой линии по столбцу G. Для этого минусовой щуп мультиметра разместите в точке A1, затем, используя плюсовой щуп, измерьте сопротивление на линиях 1, 5, 10 по столбцу G;

R1 = ___________;

R5 = ___________;

R10 = __________;

- Разберите схему;

- Соберите схему, представленную на рисунке 4;

Рисунок 4

- Активируйте интерфейс осциллографа (Scope);

- Активируйте функциональный генератор (Function Generator) и подайте на проектируемую линию сигнал прямоугольной формы с амплитудой 7В 100кГц;

- Снимите осциллограммы на линиях 1, 5, 10 по столбцу G;

Для моделирования активных устройств на макетной плате предусмотрено размещение замкнутых линий питания «+» и «-».

- Отключите функциональный генератор;

- Соберите схему, представленную на рисунке 5;

Рисунок 5

- Активируйте модуль регулируемого источника питания (Variable Power Supplies);

- Одновременно подайте разные уровни напряжений на оба канала;

- Используя мультиметр, снимите и запишите точные характеристики измеренного напряжения:  U =_______ и силы тока: I = _______    в любой точке на линиях «+» и «-»;

Для измерения силы тока I на участке цепи используйте разъем мультиметра (А)

Эксперимент 2. Моделирование проволочного резистора и описание его характеристик.

- Соберите схему, представленную на рисунке 6;

Рисунок 6

- Снимите характеристики сопротивления, как это было описано в п.15, п.16 предыдущего эксперимента на линиях 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45;

Запишите значения измеренных сопротивлений R в таблицу 1 (производите измерения до третьего знака после запятой);

Таблица 1

| R1 |  |
| --- | --- |
| R5 |  |
| R10 |  |
| R15 |  |
| R20 |  |
| R25 |  |
| R30 |  |
| R35 |  |
| R40 |  |
| R45 |  |

- Внесите изменения в проектируемую схему, согласно рисунку 7;

Рисунок 7

- Активируйте интерфейс регулируемого источника питания (Variable Power Supplies);

- Активируйте интерфейс цифрового мультиметра (Digital Multimeter);

- Подайте +12В постоянного тока на проектируемую схему с регулируемого источника питания;

- Снимите характеристики сопротивления, как это было описано в п.15, п.16 предыдущего эксперимента на линиях 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45;

Запишите значения измеренных сопротивлений R в таблицу 2

(производите измерения до третьего знака после запятой);

Таблица 2

| R1 |  |
| --- | --- |
| R5 |  |
| R10 |  |
| R15 |  |
| R20 |  |
| R25 |  |
| R30 |  |
| R35 |  |
| R40 |  |
| R45 |  |

Сравните характеристики R в таблицах 1 и 2.

Объясните физический смысл этого эффекта.